量表数据线双协议说明

2018-06-29

量表数据线有两款协议，用户可通过串口助手发命令切换。

一）两种协议说明:

| 协议类型 | 波特率 | 停止 位 | 内容 | 清零命令 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCII | 9600 | 1 | 数据以ASICII码格式传输，共10个ASCII码；第1个码为“+”或者“-”；第2到9个码 是数字和小数点，小数点的位置根据不同产品而定；第10个码是回车符号； 如+0001.234↙， 表示1.234mm; 如果数据线按下确认键，后面再加２个字节为S 和 回车符号 | 发送 CLR | 出厂默认 |
| 0xAA | 4800 | 1 | 数据以16进制格式传输，共5个字节；第1个码为AA；后3个字节为数据； 最后一个字节为控制符，低四位（bit）表示显示控制符, Bit0＝公英制选择（0表示公制，1为英制），Bit1=正负方向标志（0为正，1为负）， Bit2=1数据被确认 如：AA 40 50 13 00 表示13.504mm； AA 56 34 12 03表示 －1.23456 inch； | 发送 AA 00 |  |

数据线向上位机发送数据速度为每秒8次，出厂协议默认为ASCII，如有要求换成AA协议下单请说明，这边会在出厂前调整成AA协议

二）协议修改操作方法：

第１步，确认当前协议

单独数据线接电脑后，打开串口调试助手, 设置左上角COM号(根据实际情况，可在设备管理器查询)，设置波特率，不勾选16进制显示，点击打开串口，如连续收到数据+0000.000， 则为ASCII协议，，如下图所示

如果收到数据与上方格式不对， 勾选16进制显示， 再把波特率设置成4800，收到数据为AA 00 00 00 00，则为AA协议，如下图所示

第2步，修改协议

- ASCII协议改成AA协议

确认波特率为9600，在发送区输入m2+，点击手动发送

然后，勾选“十六进制显示”，再把波特率改成4800后，收到数据AA 00 00 00如下图如示，则修改成功

- AA协议改成ASCII协议

同理，在波特率为4800，在发送区输入m1+，点击手动发送，不勾选“十六进制显示”，再把波特率改成9600后，收到数据为+0000.000，则修改成功